Синтез цепей синхронизации на основе алгоритма медианного разбиения

Задача: Синтезировать цепи синхронизации (clock tree) для набора терминалов с помощью медианного разбиения, минимизируя задержку и разброс.

Входной файл: текстовый файл с терминалами (x, y), параметры дерева (max_fanout, max_delay), модель задержки (линейная или Elmore).

Пример входного файла:

{

"design": {

"chip_width": 2000,

"chip_height": 2000,

"grid_size": 10

},

"clock_source": {

"id": "CLK_SRC",

"x": 1000,

"y": 2000,

"pin_id": "CLK_PIN",

"input_capacitance": 0.0,

"fixed": true

},

"sinks": [

{

"id": "S1",

"x": 200,

"y": 100,

"pin_id": "S1_PIN",

"capacitance": 5.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S2",

"x": 500,

"y": 300,

"pin_id": "S2_PIN",

"capacitance": 4.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S3",

"x": 800,

"y": 150,

"pin_id": "S3_PIN",

"capacitance": 3.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S4",

"x": 1200,

"y": 200,

"pin_id": "S4_PIN",

"capacitance": 6.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S5",

"x": 1700,

"y": 100,

"pin_id": "S5_PIN",

"capacitance": 4.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S6",

"x": 150,

"y": 800,

"pin_id": "S6_PIN",

"capacitance": 5.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S7",

"x": 450,

"y": 900,

"pin_id": "S7_PIN",

"capacitance": 3.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S8",

"x": 900,

"y": 850,

"pin_id": "S8_PIN",

"capacitance": 4.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S9",

"x": 1300,

"y": 950,

"pin_id": "S9_PIN",

"capacitance": 5.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S10",

"x": 1750,

"y": 800,

"pin_id": "S10_PIN",

"capacitance": 3.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S11",

"x": 250,

"y": 1500,

"pin_id": "S11_PIN",

"capacitance": 4.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S12",

"x": 600,

"y": 1700,

"pin_id": "S12_PIN",

"capacitance": 6.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S13",

"x": 1000,

"y": 1600,

"pin_id": "S13_PIN",

"capacitance": 5.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S14",

"x": 1400,

"y": 1700,

"pin_id": "S14_PIN",

"capacitance": 4.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

},

{

"id": "S15",

"x": 1800,

"y": 1500,

"pin_id": "S15_PIN",

"capacitance": 3.0,

"required_arrival_time": 2.5,

"fixed": true

}

],

"buffers": [

{

"id": "BUF_STD",

"type": "standard",

"input_capacitance": 0.5,

"output_resistance": 50.0,

"intrinsic_delay": 0.15,

"drive_strength": 1.0,

"available": true

},

{

"id": "BUF_MID",

"type": "mid",

"input_capacitance": 1.0,

"output_resistance": 25.0,

"intrinsic_delay": 0.20,

"drive_strength": 2.0,

"available": true

},

{

"id": "BUF_LARGE",

"type": "large",

"input_capacitance": 2.0,

"output_resistance": 10.0,

"intrinsic_delay": 0.30,

"drive_strength": 4.0,

"available": true

}

],

"wire_model": {

"unit_capacitance": 0.2,

"unit_resistance": 0.05,

"unit_length": 1.0,

"model": "elmore"

},

"tree_params": {

"algorithm": "median_partition",

"max_fanout": 4,

"min_sinks_for_partition": 2,

"max_depth": 10,

"partition_criterion": "balanced_capacitance",

"partition_axis": "auto",

"median_type": "geometric_median",

"buffer_insertion": true,

"buffer_selection": "size_by_load",

"min_buffer_input_cap": 0.5,

"snaking_allowed": true,

"wire_snaking_limit": 0.2,

"obstacle_aware": false

},

"optimization": {

"objective": "min_skew",

"secondary_objective": "min_power",

"max_iterations": 20,

"convergence_tol": 1e-4,

"skew_target": 0.05,

"power_weight": 0.1,

"delay_weight": 0.9

}

}

design

- chip_width, chip_height — габариты кристалла. Используются для проверки, что все узлы дерева (буферы, точки ветвления) находятся в пределах кристалла.

- grid_size — шаг сетки для координат (координаты узлов дерева кратны этому значению).

clock_source

- id — идентификатор.

- x, y — координаты (обычно на границе кристалла или в выделенной зоне).

- pin_id — идентификатор пина источника.

- input_capacitance — входная ёмкость (обычно 0, так как источник – внешний).

- fixed — всегда true, источник не перемещается.

Sinks (точки синхронизации, листья дерева – триггеры, регистры, выводы)

- id — идентификатор sink'а.

- x, y — координаты (обычно соответствуют размещению соответствующего элемента).

- pin_id — идентификатор пина.

- capacitance — входная ёмкость sink'а, для медианного разбиения влияет на балансировку.

- required_arrival_time — требуемое время прихода сигнала, используется для проверки timing compliance.

- fixed — всегда true, sink'и не перемещаются.

buffers

- type — категория: standard, mid, large (разный drive strength).

- input_capacitance — входная ёмкость буфера (добавляется к нагрузке предыдущего каскада).

- output_resistance — выходное сопротивление буфера (для расчёта задержки по Элмору).

- intrinsic_delay — собственная задержка буфера (не зависит от нагрузки).

- drive_strength — относительная сила драйвера для выбора буфера по нагрузке.

wire_model

- unit_capacitance — ёмкость на единицу длины.

- unit_resistance — сопротивление на единицу длины.

- unit_length — масштаб длины (для перевода координат в физические единицы).

- model – модель задержки:

  - "elmore" — модель Элмора (RC-дерево.

  - "linear" — линейная модель.

tree_params

- algorithm – "median_partition" – рекурсивное медианное разбиение.

- max_fanout – максимальное число потомков у одного узла (буфера или точки ветвления).

- min_sinks_for_partition – минимальное число sink'ов в группе, при котором ещё имеет смысл разбиение.

- max_depth – максимальная глубина дерева (число уровней от источника до sink'а).

- partition_criterion – критерий медианного разбиения:

  - "balanced_capacitance" — разбивать так, чтобы суммарная ёмкость в каждой части была примерно равной (медиана по взвешенным координатам, где вес = ёмкость).

  - "balanced_count" — разбивать поровну по числу sink'ов (простая геометрическая медиана без весов).

  - "balanced_delay" — разбивать с учётом требуемых времён прихода (sink'и с более ранним required_arrival_time в одну группу, с более поздним – в другую).

- partition_axis – ось разбиения:

  - "auto" — выбирать ось по большей стороне группы охватывающего прямоугольника (если группа вытянута по X — резать по X).

  - "x" — всегда резать по X.

  - "y" — всегда резать по Y.

  - "alternate" — чередовать X/Y на каждом уровне.

- median_type – тип вычисления медианы:

  - "geometric_median" — координата точки ветвления – это медиана координат sink'ов (координата, где суммарное расстояние до всех sink'ов минимально).

  - "centroid" — координата точки ветвления = центр масс (среднее арифметическое, взвешенное по ёмкости).

  - "manhattan_median" — медиана по Манхэттену: отдельно медиана X и медиана Y.

- buffer_insertion – вставлять ли буферы в узлы дерева (если false – строится дерево без буферов, только точки ветвления).

- buffer_selection – стратегия выбора буфера:

  - "size_by_load" — выбирать буфер по суммарной нагрузке (большая нагрузка → буфер с большим drive_strength).

  - "uniform" — все буферы одинаковые (наименьший доступный).

  - "min_delay" — выбирать буфер, минимизирующий задержку до sink'ов.

- min_buffer_input_cap – минимальная входная ёмкость буфера.

- snaking_allowed – разрешать ли удлинение провода для выравнивания задержки.

- wire_snaking_limit — максимальное удлинение провода.

- obstacle_aware — учитывать ли препятствия при трассировке дерева.

Параметры оптимизации дерева после построения:

- objective – главная цель:

  - "min_skew" — минимизация разброса задержек (skew), основная метрика.

  - "min_delay" — минимизация максимальной задержки.

  - "min_power" — минимизация мощности (числа буферов × ёмкость × частоту).

- secondary_objective – вторичная цель.

- max_iterations – лимит итераций постоптимизации (перебалансировка, перемещение буферов, добавление змеевиков).

- convergence_tol – порог сходимости: если изменение skew между итерациями меньше этого значения – завершаем.

- skew_target – целевой разброс задержек, если достигнут – оптимизация останавливается досрочно.

- power_weight, delay_weight – веса в составной целевой функции.

Как верификатор проверяет результат:

- Все sink'и подключены — каждый sink достижим из CLK_SRC по дереву.

- Нет циклов – граф дерева является деревом (N узлов, N−1 рёбер, одна компонента связности).

- Координаты узлов в пределах кристалла.

- Fanout не превышен – каждый буфер/точка ветвления имеет не более max_fanout потомков.

- Глубина дерева не превышает max_depth.

- Все использованные буферы есть в списке buffers с available: true.

- Задержки рассчитаны – для каждого sink'а указана задержка от источника.

- Skew вычислен – разница между max и min задержкой.

- Timing compliance – задержка до каждого sink'а не превышает required_arrival_time.

Выходной файл: текстовый файл с топологией дерева (рёбра, узлы), задержка до каждого терминала, разброс задержек, визуализация (опционально).

Требования:

- Медианное разбиение: рекурсивное, баланс нагрузки.

- Модель задержки: линейная или Elmore (на выбор, обосновать).

- Верификатор: отсутствие циклов, выход за границы, корректность соединений.

Метрики качества:

- Максимальная задержка (основная метрика)

- Разброс задержек (skew, вторичная метрика)

- Время работы

Тестирование:

- Лёгкий: 10–20 терминалов, простая конфигурация.

- Средний: 50–100 терминалов, случайная конфигурация.

- Сложный: 200–500 терминалов, высокая плотность.

- Граничный: 1000 терминалов, конфликты по задержкам.

- Кросс-тесты: синтез на данных других команд.